# Форматы сохранения цифровых сигналов

Цель работы: изучить основные форматы сохранения цифровых сигналов в файлы, научиться загружать и обрабатывать цифровые сигналы из файлов CSV и COMTRADE

# Задание

- В соответствии с вариантом в Приложении 1 скачать CSV файл, сгенерированный аналого-цифровым преобразователем. Загрузить цифровой сигнал из CSV файла и построить его график.

- В соответствии с вариантом в Приложении 2 скачать COMTRADE файлы, сгенерированные регистратором аварийных событий. Загрузить указанный в варианте сигнал из COMTRADE файла, декодировать и построить его график в указанном временном диапазоне.

# Формат CSV

Формат CSV (от англ. Comma-Separated Value - значения, разделённые запятыми) - текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Согласно этому формату, каждая строка файла CSV представляет собой отдельную строку таблицы, при этом содержимое колонок (ячеек) в каждой строке отделяются друг от друга специальным символом (разделителем), которым в формате CSV является запятая (comma). Текстовые значения обрамляются двойными кавычками ( “ ). Стоит отметить что в настоящее время формат CSV трактуется в несколько более широком смысле, чем изначально. Это выражается в том, что разделителем может выступать другой символ (пробел, табуляция, точка с запятой), что существенно затрудняет перенос данных из одних программ в другие.

В настоящее время для хранения табличных данных формат CSV практически не используется (тем не менее, популярные табличные редакторы, например, Microsoft Excel, Google-таблицы могут с ним работать). Однако, формат CSV является одним из наиболее популярных форматов записи результатов измерений различных АЦП (электронных осциллографов, плат сбора данных). CSV файлы, сгенерированные осциллографами разных производителей могут существенно отличаться. Однако можно выделить ряд общих моментов:

- В файле, как правило, можно выделить две существенно отличающиеся части: заголовок и, собственно, результаты измерений в виде таблицы значений сигнала в определенные моменты времени;

- В заголовке CSV файла с осциллограммами находится служебная информация, которая может включать: марку осциллографа, дату и время измерения, масштабные коэффициенты измерительных каналов, частоту дискретизации и т.д.

- Таблица моментов времени обычно не сохраняется, т.к. ее всегда можно рассчитать, используя информацию в заголовке.

Ниже приведен пример заголовка CSV файла и фрагмент таблицы значений, сгенерированных некоторым электронным осциллографом.

Memory Length,5000, Trigger Level,1.9, Source,CH1, Probe,1.0X, Vertical Units,V, Vertical Scale,0.5, Vertical Position,0.00, Horizontal Units,S, Horizontal Scale,0.01, Horizontal Position,0.00, Horizontal Mode,Main, Sampling Rate,100000, Firmware,V1.08, Time, , Mode,Fast, Waveform Data, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 130,

Как правило, бывает нецелесообразно писать специальную программу, обрабатывающую заголовок CSV файла и извлекающую из него необходимую информацию (за исключением задач, где предполагается автоматическая загрузка и обработка большого количества осциллограмм). Гораздо проще извлечь нужную информацию из заголовка CSV файла вручную, а затем, при загрузке файла в математическом пакете просто проигнорировать строки заголовка.

В приведенном примере заголовка:

- Memory Length.,5000 - задаёт объём буфера АЦП (количество точек записываемого сигнала). Важный параметр, который необходимо использовать;

- Trigger Level, 1.9 - величина напряжения (в вольтах) на входе АЦП, при котором он запускается на запись, в режиме триггера. Для обработки осциллограмм этот параметр не нужен;

- Source, CH1 - запись велась с первого канала АЦП (channel 1). Для обработки осциллограмм этот параметр не нужен;

- Probe, 1.0X - информация о том, что измерения выполнялись при помощи щупа, не оснащенного делителем напряжения (коэффициент деления - 1.0). Бывают измерительные щупы с встроенным делителем и коэффициентом деления 10. Важный параметр. Коэффициент деления щупа необходимо учитывать при переходе от кодированных значений к исходным значениям сигнала (в вольтах);

- Vertical Units,V - единицы измерения по вертикальной шкале АЦП;

- Vertical Scale, 0.5 - масштаб АЦП по вертикальной шкале, фактически - сколько вольт в одном основном делении вертикальной шкалы. Для использования этого параметра необходима информация - из скольки основных делений состоит вертикальная шкала АЦП. Для рассматриваемого АЦП количество основных делений вертикальной шкалы - десять (±5 делений от центра шкалы);

- Vertical Position, 0 - смещение нулевой линии измеряемого сигнала относительно центра вертикальной шкалы (изменяя этот параметр, можно передвигать осциллограмму измеряемого сигнала вверх-вниз);

- Horizontal Units, S - единицы измерения по горизонтальной шкале АЦП;

- Horizontal Scale, 0.01 - масштаб АЦП по горизонтальной шкале;

- Horizontal Position, 0 - смещение начала измеряемого сигнала относительно центра горизонтальной шкалы;

- Sampling Rate, 100000 - частота дискретизации. Фактически, приведенные выше три параметра горизонтальной шкалы АЦП (развёртка по оси времени) не нужны, т.к. в заголовке CSV файла заданы параметры дискретизации измеряемого сигнала (частота дискретизации и число точек), при помощи которых можно однозначно рассчитать координаты всех точек сигнала по оси времени;

- Firmware, Time, Mode, Waveform Data - ненужные параметры.

Некоторые параметры АЦП, необходимые для считывания и обработки сигнала не указаны в заголовке CSV файла, и их необходимо узнать из паспортных данных АЦП. Для рассматриваемого АЦП такими данными является разрядность (по паспортным данным - 8 бит), и количество основных делений вертикальной шкалы (десять делений).

Важным моментом является формат записи отсчётов сигнала в CSV файл. АЦП могут записывать данные как в кодированном виде (при этом отсчёты могут кодироваться как беззнаковыми числами, так и числами со знаком), так и в некодированном виде. Чтобы определить формат, следует проанализировать данные в CSV файле после заголовка. В таблице 1 приведены примеры данных в различных форматах.

Таблица 1 - Примеры записи отсчётов в CSV файл в различных форматах

| Формат | Кодированный беззнаковыми числами | Кодированный числами со знаком | Некодированный |
| --- | --- | --- | --- |
| Фрагмент данных в CSV файле | 128, 128, 131, 142, 164, | -64, -42, -21, 0, 14, | -2.44, -1.13, -0.28, 0.00, 0.96, |

Декодирование сигнала в беззнаковых кодах выполняется при помощи выражения (1).

ut=uкодt2n-1⋅umax-umin+umin ,			(1)

где: uкодt - значения кодированного сигнала; umax,umin - диапазон входного сигнала АЦП; n - разрядность АЦП.

Для определения umax,umin диапазона входного сигнала АЦП нужно указанный в заголовке CSV файла масштаб по амплитуде (Вольт/деление) умножить на число делений (больших) на экране АЦП. В приведенном выше примере по вертикали у АЦП десять делений, следовательно: umax=5Vscale, umin=-5Vscale, где Vscale - масштаб по вертикальной оси, В/дел.

Если сигнал кодирован числами со знаком, то для декодирования можно использовать выражение (2).

ut=uкодt2n-1-1⋅umax.					(2)

# Формат COMTRADE

COMTRADE - общепринятый формат регистрации осциллограмм переходных процессов (аварий) в энергосистемах. Название образовано из четырёх английских слов:

- COMmon - общепринятый;

- TRAnsient - переходный процесс;

- Data - данные;

- Exchange - обмен.

Формат стандартизирует процесс получения, анализа и обмена осциллограмм различных аварий, испытаний (или передачи тестовых данных) между различными производителями оборудования, эксплуатирующими организациями и научными институтами.

Формат COMTRADE разработан международным институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Стандарты, описывающие формат COMTRADE:

- C37.111-1991 IEEE;

- C37.111-2013 IEEE;

- IEC 60255-24 Ed.2.

В соответствии с этим форматом каждая осциллограмма (или набор осциллограмм) цифрового сигнала представляется двумя файлами с одинаковым именем но с разными расширениями - *.cfg и *.dat:

- Файл с расширением *.cfg содержит информацию об осциллограммах, их количество, частоту дискретизации, масштабирующие коэффициенты и т.д.

- Файл *.dat содержит отсчёты записанных сигналов в текстовом или бинарном виде.

Ниже приведен пример cfg файла COMTRADE.

СИРИУС-2-Л , 15012342 12,4A,8D 1,Ia,A,,A, 0.037720,0.0,0,-9999,9999 2,Iв,B,,A, 0.037752,0.0,0,-9999,9999 3,Ic,C,,A, 0.037640,0.0,0,-9999,9999 4,3Io,0,,A, 0.001501,0.0,0,-9999,9999 1, Сброс сигнализации ,0 2, Земля на фид ,0 3, Откл от ДЗР ,0 4, Автомат ШП ,0 5, Газовая защита ,0 6, Сигнал газ. защиты ,0 7, Вход РПВ ,0 8, Вход РПО ,0 50 1 1000,002515 03/14/21,04:36:03.721000 03/14/21,04:36:04.721000 ASCII

В заголовке приводится следующая информация:

- СИРИУС-2-Л, 1512342 - название и идентификационный номер регистратора;

- 12,4A,8D - общее количество и тип каналов регистратора. В примере всего 12 каналов из них 4 аналоговых канала и 8 дискретных каналов;

- 1,Ia,A,,A, 0.037720,0.0,0,-9999,9999 - строка конфигурации аналогового канала. Каждому аналоговому каналу соответствует строка в формате:

nn,id,p,cc,uu,a,b,skew,min,max,

где: nn - номер канала; id - идентификатор (название) канала; p - идентификатор фазы канала; cc - цепь (компонент), который контролируется; uu - единица измерения в канале (В,А, кА, кВ и т.д.); a - калибровка; b - смещение; skew - сдвиг времени (в мкс) в канале с начала отсчёта; min - минимальное значение для отсчётов этого канала; max - максимальное значение для отсчётов этого канала.

- 1, Сброс сигнализации  ,0 - строка конфигурации дискретного (т.е. сигнал в канале может принимать только значения 0 и 1) канала. Формат строки конфигурации:

nn,id,m,

где: nn - номер дискретного канала; id - идентификатор (название) канала; m - нормальное состояние канала (0 или 1).

- 50 - частота сети (строчка следует после перечисления конфигураций всех каналов);

- 1 - количество разных скоростей дискретизации в данном файле;

- 1000, 002515 - параметры дискретизации (первая цифра - частота дискретизации, вторая - число точек сигнала). Если в файле несколько разных скоростей дискретизации, то подобных строчек будет несколько;

- 03/14/21,04:36:03.721000 и 03/14/21,04:36:04.721000. - две отметки даты и времени. Первая соответствует моменту времени первого значения в файле данных, вторая - моменту пуска регистратора.

- ASCII - формат данных в файле .dat (ASCII или BINARY).

Наиболее важными параметрами являются коэффициенты a и b в настройках аналоговых каналов. Декодирование сохранённых в *.dat файле амплитуд аналоговых каналов выполняется по формуле (3).

u=a⋅x+b,						(3)

где: x - кодированный сигнал из *.dat файла; u - декодированный сигнал (фактическая зарегистрированная амплитуда).

Пример файла .dat в формате ASCII приведен ниже:

0,0000,03,-34,30,-15,0,0,0,1,0,0,1,0 1,1000,25,-51,25,-22,0,0,0,1,0,0,1,0 2,2000,33,-51,17,-21,0,0,0,1,0,0,1,0

Формат файле .dat следующий (общий формат записи данных в файл - CSV):

- первая цифра в каждой строке - номер отсчёта;

- вторая цифра - время в микросекундах от начала записи;

- далее идут кодированные значения амплитуд аналоговых каналов (в примере 4 аналоговых канала, значит - 4 числа)

- после этого идут значения дискретных каналов (могут принимать только 0 или 1)

- после значения последнего дискретного канала стоит символ “возврат каретки” (т.е. переход на следующую строку)

# Методические указания

Программа на языке Python для загрузки осциллограммы из CSV файла приведена ниже:

import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Открытие файла на считывание f = open('var01.csv','r') # Считывание и отбрасывание первых 16-и строк файла for k in range(16): f.readline() # Считывание массива данных ch = [] for k in f: # Разделение считанной строки на части по символу ',' s = k.split(',') # Преобразование первой части каждой строки (до запятой) # в число и добавление этого числа в массив ch.append(int(s[0])) ch = np.array(ch) # Преобразование типа из list в array f.close() # Закрываем файл # Параметры АЦП, полученные из заголовка # и из паспортных данных N = 5000 # Общее число точек сигнала n = 8 # Разрядность АЦП # Расчет диапазона входного сигнала # Через перемножение числа делений на цену деления # Цена деления 0,5В/дел, всего делений 10 (+5 и -5) Smax = 5*0.5 Smin = -5*0.5 fs = 100000 # Частота дискретизации h = 1/fs # Шаг дискретизации # Генерация массива координат точек по оси t t = np.arange(N)*h # Декодирование сигнала (беззнаковый код) s = ch/(2**n-1)*(Smax-Smin) + Smin # Построение графика считанного сигнала plt.figure(1) plt.plot(t,s) plt.grid() plt.title('График считанного из CSV файла сигнала') plt.show(block=False)

Программа, выполняющая загрузку из CSV файла и декодирование сигнала, написанная на языке MATLAB приведена в Приложении 3.

# Контрольные вопросы

- Что такое CSV формат?

- Какие данные обычно сохраняются АЦП в заголовке CSV файла?

- В каких форматах могут сохраняться отсчёты в CSV файле, как их отличить?

- По каким формулам может осуществляться декодирование отсчётов в CSV файлах?

- Как получить координаты точек по оси времени для построения осциллограмм сигналов из CSV файла?

- Что такое COMTRADE формат?

- Какая информация содержится в *.cfg файле осциллограммы, записанной в COMTRADE формате

- Каким образом осуществляется декодирование отсчётов аналоговых каналов в COMTRADE формате?

# Список литературы

- https://www.sank6.ru/docs_comtrade_viewer/comtrade.html

# Приложение 1

Таблица 2 - Варианты

| № вар | Имя файла |
| --- | --- |
| 1 | var1.csv |
| 2 | var2.csv |
| 3 | var3.csv |
| 4 | var4.csv |
| 5 | var5.csv |
| 6 | var6.csv |
| 7 | var7.csv |
| 8 | var8.csv |
| 9 | var9.csv |
| 10 | var10.csv |
| 11 | var11.csv |
| 12 | var12.csv |
| 13 | var13.csv |
| 14 | var14.csv |
| 15 | var15.csv |
| 16 | var16.csv |

# Приложение 2

Таблица 3 - Варианты

| №вар | Файл COMTRADE | Сигнал | Временной интервал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | file1 | Ia | 1…1,2 |
| 2 | file1 | Ib | 1…1,2 |
| 3 | file1 | Ic | 1…1,2 |
| 4 | file1 | 3Io | 1…1,2 |
| 5 | file2 | Ia | 0,9…1,1 |
| 6 | file2 | Ib | 0,9…1,1 |
| 7 | file2 | Ic | 0,9…1,1 |
| 8 | file2 | 3Io | 0,9…1,1 |
| 9 | file3 | Ua | 4…4,5 |
| 10 | file4 | Ua | 4…4,5 |
| 11 | file5 | Ia | 0,9…1,3 |
| 12 | file5 | Ib | 0,9…1,3 |
| 13 | file5 | Ic | 0,9…1,3 |
| 14 | file6 | I1YA | 1,9…2,2 |
| 15 | file6 | I2YA | 1,9…2,2 |
| 16 | file6 | I3YA | 1,9…2,2 |

# Приложение 3

Программа на языке MATLAB (Octave) для загрузки осциллограммы из CSV файла приведена ниже:

% Открытие файла на считывание f = fopen('var01.csv', 'r'); % Считывание и отбрасывание первых 16 строк файла for k = 1:16 fgets(f); end % Считывание массива данных ch1 = fscanf(f,'%d,'); % Параметры АЦП, полученные из заголовка N = 5000; % Число точек n = 8; % Разрядность АЦП % Расчет максимальной и минимальной амплитуд сигнала % Из произведения числа основных делений на цену деления Smax = 5*0.5; Smin = -5*0.5; fs = 100000; % Частота дискретизации h = 1/fs; % Шаг дискретизации t = (0:N-1)*h; % Координаты точек по оси времени % Декодирование сигнала s = ch1/(2^8-1)*(Smax-Smin)+Smin; % Построение графика считанного сигнала figure(1); plot(t,s); grid; title('График считанного из CSV файла сигнала');